دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

نام بیمارستان:

دستورالعمل استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

PPE (personal protection)

1395

دامنه کاربرد

کلیه واحدهای درمانی، پاراکلینیکی، درمانگاه تخصصی ،  دفع پسماند و رختشویخانه

موارد ذیل توسط کلیه کارکنان درمانی ( پزشکان ، پرستاران، ماماها، تکنسین های بیهوشی و اتاق عمل، پرسنل خدماتی  لازم الاجراء می باشد.

شیوه انجام کار(چه فعالیتی،در چه زمانی،درچه محلی وتوسط چه کسی انجام شود)

- احتیاط تماسی ( Contact P)

- براي جلوگيري ازانتقال ارگانيسمهاي مهم ازلحاظ همه گيرشناسي كه مربوط به بيماران كلونيزه يادچارعفونت بوده وازطريق تماس مستقيم) لمس كردن بيمار (ياتماس غيرمستقيم )تماس بااشياووسايل ياسطوح آلوده محيط بيمار ( انتقال مي يابند.

دستکش  :

- تمام کارکنان  هنگام مراقبت در مواجهه با ترشحات و مواد دفعی بدن بیمار ، مایعات بدن بیمار ، غشاهای مخاطی ، پوست ناسالم ، وسایل نوک تیز و وسایل آلوده می بایست ابتدااصول بهداشت دست رارعایت نموده و از دستکش  لاتکس با سایز  مناسب استفاده کنند .

- از یک جفت دستکش تنها برای یک بیمار استفاده شود و از استفاده مشترک برای چند بیمار پرهیز شود.

- از شستشوی و ضدعفونی دستکش برای استفاده ی مجدد اجتناب شود.

- قبل و بعد از استفاده ی دستکش دست ها شسته شود.

- در طول استفاده از دستکش در صورت آلودگی زیاد یا پارگی ، دستکش تعویض شود.

- در جراحی های طولانی و پرخطر دو جفت دستکش پوشیده شود.

- در طول مراقبت از بیمار با دستکش آلوده سایر سطوح محیطی و وسایل لمس نشود و از تردد با دستکش آلوده در سایر مکان ها جدا خودداری شود.

- اگر برای یک بیمار کارهای مختلف و اقدامات تهاجمی صورت می گیرد، دستکش ها باید در فواصل انجام این امور تعویض گردد.

نحوه پوشیدن دستکش استریل

نحوه خارج کردن دستکش :

- با دست چپ لبه دستکش دست راست را گرفته به طوری که دستکش شما با مچ دست برخورد نکند آنرا از دست خارج کنید

- انگشتان دست راست را در داخل دستکش دست چپ فرو برده و آنرا به سمت بیرون خارج کنید..

- دستکش را از دست خارج نمائید و به شیوه صحیح دفع نمایید.

اصول بهداشت دست را رعایت کنید.

گان

- تمام کارکنان درمانی و خدماتی برای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس طی انجام پروسیجرهایی که احتمال پاشیدن خون یا ترشحات وجود دارد باید از گان تمیز استفاده کنند.

- گان باید یا قابل شستشو یا یکبار مصرف باشد و با آستین بلند و مچ دار باشد.

- گان باید یقه بسته باشد ( یقه هفت یا یقه باز نباشد.)

- در خونریزی های وسیع و ایزوله ها گان می بایست ضد آب باشد.در غیر این صورت باید پیش بند پلاستیکی روی ان پوشیده شود.

- در صورت آلودگی قابل مشاهده گان باید بلافاصله تعویض گردد.

- از یک گان فقط می توان برای مراقبت از یک بیمار استفاده کرد.

ترتیب پوشیدن :

پس از دستکش گان پوشیده شود و هنگام خارج کردن ، ابتدا گان و سپس دستکش خارج شود.

نحوه پوشیدن گان :

- بندهای گان در پشت بدن بسته شده و در صورت استفاده از دستکش آستین مچ زیر دستکش قرار گیرد

نحوه ی خارج کردن گان :

- گره ها را باز کنید.

- یک دست خود را به قسمت داخلی گان برده و انرا از ناحیهشانه و گردن به پائین بکشید.

- در حین در آوردن گان آنرا وارونه کنید به نحوي که بخشداخلی آن رو به خارج قرار گیرد.

- گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آنرا به داخل سطل زباله بیاندازید.

- اصول بهداشت دست را رعایت کنید.

احتیاط قطره ای  (Droplet   precaution )

براي جلوگيري ازانتقال آئروسل هاي درشت (قطرات بزرگتر از 5 میکرون)،ازاين نوع احتياط استفاده مي شود.بدليل اندازةبزرگ اينقطراتدرهوامعلقنميمانندوتافاصلةزيادحركتنميكنند.اينذراتحينصحبت،عطسهياسرفهكردن ایجاد می شود. درمراقبتازبیمارانیکهمیبایستاحتیاطقطرهایرعایتشودتمامپرسنلدرمانی ( پزشکان،رزیدنتها،پرستاران،پرسنلآزمایشگاه،پرسنلرادیولوژیوسایرقسمتهاوپرسنلخدماتیازوسایلحفاظتفردیبهشرحذیلاستفادهنمایند :

ماسک جراحی

کلیه پرسنل درمانی و خدماتی باید هنگام مراقبت از بیمار مبتلا به بیماری منتقله از راه قطرات و یا به عنوان بخشی از محافظت طی فعالیتهای مراقبت از بیمار که احتمال پاشیده شدن خون و ترشحات یا مایعات بدن وجود دارد ، ماسک ساده جراحی استفاده کنند.  این ماسک حفاظت کامل در برابر آئروسل های کوچک ذره (کمتر از 5 میکرون ) ایجاد نمی کند و نباید در این موارد استفاده شوند .

ابتدا اصول بهداشت دست را رعایت کنید.

هنگام استفاده از ماسک رعایت موارد ذیل برای تمامی کارکنان الزام است :

- ماسک را طوری بپوشید که  روی دهان ، بینی را بپوشاند.

- ماسک را بوسیله بند یا کش پشت سر بسته محکم کنید.

-  ماسک را هر  2-3 ساعت پس از استفاده تعویض کنید.

- در صورتی که ماسک حین استفاده خیس یا مرطوب شود ، باید آن را تعویض کنید.

- از آویزان نمودن ماسک به گردن اجتناب کنید.

-  پس از استفاده از ماسک دست ها را شسته و ماسک را معدوم کنید.

نحوه پوشیدن ماسک جراحی:

- ماسک را روی دهان و بینی و چانه قرار دهید.

- لبه بالایی ماسک را روی قسمت بالای بینی تنظیم کنید.

- بندهای ماسک را از پشت سر ببندید.

- ماسک را تنظیم و محکم کنید

عینک و محافظ صورت

در بیماران با ایزولاسیون تماسی و همچنین زمانی که احتمال پاشیده شدن ترشحات به چشم و صورت در حین مراقبت وجود دارد  باید از  عینک و محافظ صورت استفاده شود.

- حینمراقبتازبیمارازعینکمحافظویامحافظصورتدرفاصلهیکمترازدومتراستفادهکنید.

- محافظصورتیاعینکمحافظچشمرابهصورتفردیوجداگانهاستفادهکنید.

- عینکمحافظراطوریبپوشیدکهچشمواطرافچشمراکاملابپوشاند.

- درپایانکارحتماعینکراتمیزوضدعفونیکنید.

- درصورتموجودنبودنعینکبهتعدادکافیبایدازآلودگیزداییوتمیزکردنآنبلافاصلهبعدازاستفادهمطمئنشویدوقبلازهرباراستفادهتوسطکارکناننیزبایدتمیزوضدعفونیگردد.

احتياطهايهوايي ( Airborne Precautions)

احتياطهواييبرايجلوگيريازانتقالبيماريهاييكهازطريقهستةقطراتبااندازةكوچكتر از 5 ميكرونياذراتگردوغبارحاويعاملعفوني بكارميرود. بيماريهاييكهرعايتاحتياطهواييبرايآنهاضرورتدارد.

روپوش بلند :

- از روپوش بلند آستین دار ضد آب در انجام مراقبت از بیمار باید استفاده کنید.

- از یک روپوش یا گان فقط برای یک بیمار استفاده کنید

- در صورت آلودگی گان را تعویض کنید.

ماسک تنفسی N95 :

این ماسک مانع از استنشاق و بلع ذرات کوچکتر از یک میکرون می شود.

هنگام استفاده از  ماسک رعایت موارد ذیل برای تمامی کارکنان الزامی است :

- اصول بهداشت دست را رعات کنید.

- ماسک باید روی دهان ، بینی و چانه را بپوشانید.

- قسمت پشت یا خارجی ماسک را در کف دست قرار داده، بصورتی که نوک قسمت بینی در نوک انگشتان شما قرار گیرد و بندهای ماسک بصورت آزاد در زیر دست شما آویزان باشد

- ماسک تنفسی را زیر چانه خود قرار دهید

- بند بالایی ماسک را با دستی که آزاد است به بالا و پشت سر خود بکشید. بند پایینی ماسک را نیز به بالا کشیده و نزدیک گردن و زیر گوش قرار دهید .

- انگشتان دو دست را روی فلز قسمت بینی قرار دهید قسمت بینی را روی بینی خود قالب دهید ( با استفاده از دو انگشت هر دو دست ها ) فشار دادن قسمت بینی با استفاده از یک دست ، منجر به کاهش موثر بودن قالب دهی روی بینی می گردد.

- قسمت جلوی ماسک را با هر دو دست بپوشانید ( مراقب باشید موقعیت ماسک را خراب نکنید )

کنترل نشتی مثبت :

- بسرعت هوا را بیرون دهید ( انجام سریع بازدم ) فشار مثبت در داخل ماسک برابر با عدم نشت ماسک است.

- اگر نشتی وجود داشته باشد موقعیت ماسک را تنظیم کنید و یا بندها را بکشید و نشتی را مجددا کنترل کنید.مراحل را مجددا تکرار کنید تا زمانی که ماسک تنفسی بطور مناسب ایمنی ایجاد کند.

کنترل نشتی مثبت:

- بطور عمیق نفس بکشید ( دم عمیق ) اگر نشتی وجود نداشته باشد ، فشار منفی باعث چسبیدن ماسک به صورت می شود. نشتی منجر با از دست دادن فشار منفی در ماسک شده و باعث ورود هوا از طریق منافذ نشتی می گردد.

- از یک ماسک فقط برای یک بیمار استفاده کنید.

- در صورتی که ماسک خیس یا مرطوب شود ، باید تعویض گردد.

- از آویزان نمودن ماسک به گردن اجتناب کنید.

- پس از استفاده از ماسک دست ها را شسته و ماسک را معدوم کنید.

- ماسک N95 را پس از 8 ساعت استفاده تعویض کنید.

ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

ترتیب خارج نمودن وسایل حفاظت فردی

- منابع و امکانات

گان پارچه ای یا یکبار مصرف ، گان ضد اب  ، ماسک جراحی، ماسک N95 ، عینک محافظ چشم ،  شیلد محافظتی صورت ، محافظ پاها (چکمه یا روکفشی)

مکان مشخص و مناسب جهت نگهداری وسایل محافظتی به طوری که پرسنل دسترسی آسان به آن داشته باشند.

مکان مناسب برای پوشیدن و خارج نمودن صحیح وسایل حفاظت فردی

سطل زباله مخصوص زباله عفونی جهت دفع وسایل حفاظتی آلوده

وجود شخص و یا اشخاصی جهت آموزش نحوه استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی

پوسترها ، پمفلتها و یا جزوات آموزشی مناسب

- کارکنان مرتبط

- کلیه کارکنان درمانی شاغل در بخشهای درمان اعم از پزشک ،پرستار، ماما، تکنسین های اتاق عمل و بیهوشی، خدمات

- کلیه پرسنل شاغل در بخشهای پاراکلینیک مثل آزمایشگاه و رادیولوژی

- پرسنل شاغل در درمانگاه تخصصی

- کارکنان شاغل در واحد امحاء زباله

| تهیه کنندگان | سمت |
| --- | --- |
| تائیدکننده |  |
| تصویب کننده |  |